ЧУ Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»

Конкурсное задание

«WorldSkillsKazakhmys 2026»

КОМПЕТЕНЦИЯ «Слесарно-ремонтные работы»

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Разборка и сборка насоса К 65-50-160 С. |  | 2,5 часа |
| 2 | Модуль 2. Оформление чертежа грундбуксы насоса на листе формата А3 |  | 2 часа |
| 3 | Модуль 3. Изготовление отвода 90° из стальной трубы. Изготовить картонный монтажный шаблон («рыбку»). |  | 3 часа |
| 4 | Модуль 4. Плетение огона на стальном тросе |  | 2,5 часа |

Модуль 1. Сборка насоса

1.Организация рабочего места для ремонта  консального насоса К 65-50-160 С

2. Разборка насоса К 65-50-160 С

3.Сборка насоса К 65-50-160 С

4. Набивка сальников

5. Центровка

6. Испытание насоса

### Модуль 2. Оформление чертежа грундбуксы насоса на листе формата А3

- Подготовить рабочее место, чертежные инструменты и лист бумаги формата А3.

- Изучить конструкцию грундбуксы насоса и ее эскиз.

- Выполнить рамку и основную надпись на листе формата А3.

- Определить необходимые виды и разрезы для изображения полумуфты.

- Выполнить чертеж грундбуксы насоса с соблюдением масштаба.

- Нанести все необходимые осевые и центровые линии.

- Нанести линейные, диаметральные и угловые размеры согласно заданию.

- Обозначить отверстия, пазы, фаски, радиусы и другие конструктивные элементы детали.

- Нанести обозначения шероховатости поверхностей и технические требования.

- Заполнить основную надпись чертежа.

- Выполнить обводку чертежа линиями установленной толщины.

- Проверить правильность размеров, обозначений, видов и разрезов.

- Оценить качество и аккуратность выполнения чертежа.

- Соблюдать правила организации рабочего места и требования охраны труда.

Модуль 3:. Изготовление отвода 90° из стальной трубы. Изготовить картонный монтажный шаблон («рыбку»).

- Подготовить инструмент, оборудование и СИЗ.

- Изготовить шаблон («рыбку») и выполнить разметку трубы.

- Вырезать и обработать сектора отвода, выполнить фаску 30° ±5°.

- Собрать сектора с равномерным зазором 1,5–2,5 мм.

- Выполнить прихватку секторов и проверить качество сварных швов.

- Проверить перекос торцов — не более 1–1,5 мм.

- Проверить угол отвода — 90° ±1°.

- Оценить качество выполненной работы.

- Соблюдать правила ОТ и ТБ при изготовлении отвода.

Модуль 4. Плетение огона на стальном тросе

1.Организация рабочего места для плетения огона на стальном тросе

2. Плетение огона на стальном тросе

3. Техника безопасности и охрана труда при плетении огона на стальном тросе

4. Статистическое испытание плетенного стального троса